Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по учебной работе ________________ И.В. Гуменко «___» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПО ПМ.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ; РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ

Методические рекомендации

для студентов средних специальных учебных заведений

по специальности 110809  Механизация сельского хозяйства

Минусинск

2015

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены цикловой комиссией технических специальностей Минусинского сельскохозяйственного колледжа.

Протокол № __4___  от  01 декабря  2015 г.   Методист _________ Казанцева Н.Н.

Автор: Косолапов Н.Ф. – преподаватель, Минусинский сельскохозяйственный колледж.

Рецензенты: Штыков В.В. - преподаватель, Минусинский сельскохозяйственный колледж.

Содержание

I.     Общие указания ………………………………………………………………  4

Введение ………………………………………………………………………   4

1.1. Цели и задачи проектирования ………………………………………………  4

1.2. Требования, предъявляемые к выполнению проектов……………………    4

1.3. Рекомендуемая тематика курсовых проектов………………………………   5

1.4. Объем и оформление проектов………………………………………………   5

1.5. Организация курсового проектирования …………………………………      5

II.   Методика выполнения ………………………………………………………     9

Введение ………………………………………………………………………     9

1.    Планирование ТО и ремонта машин ……………………………………………   9

  - 1.1. Расчет количества ремонтов и технических обслуживаний машин ……………9

  - 1.2. Расчет трудоемкости работ по проведению ТО и ремонта машин …………….11

  - 1.3. Распределение ТО и ремонтов по месту их проведения.………………………..15

- Проектирование производственного процесса в ЦРМ ………………………… 15

2.1. Расчет трудоемкости ремонтных работ в ЦРМ ………………………………….16

2.2. Календарное планирование работ в ЦРМ ………………………………………. 16

  - 2.3 Распределение трудоемкости по видам работ…………………………………….16

2.4. Расчет параметров производственного процесса ………………………………. 18

  - 2.5. Расчет штата работников  мастерской ………………………………………….  20

  - 3.    Проектирование  участка …………………………………………………………20

  - 3.1. Определение годовой трудоемкости работ …………………………………….  20

  - 3.2. Определение числа производственных рабочих……………………………….  20

  - 3.3. Расчет и подбор необходимого оборудования ………………………………….20

3.4. Расчет производственной площади участка …………………………………….33

3.5. Планировка участка ………………………………………………………………34

4.   Охрана труда и природы ………………………………………………………… 35

4.1. Мероприятия по охране труда и природы ………………………………………35

4.2. Расчет освещения цеха …………………………………………………………   35

4.3. Расчет  вентиляции цеха …………………………………………………………36

5.    Экономическая часть …………………………………………………………… 37

Заключение …………………………………………………………………   39

Литература ……………………………………………………………………40

I. Общие указания

Введение

Повысить качество ремонта техники, улучшить техническую готовность машин и оборудования, не допускать их преждевременного списания позволяет правильная и четкая организация технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) сельскохозяйственной техники с использованием средств диагностирования. Успешное решение этих вопросов прежде всего зависит от квалификации специалистов, их умения правильно организовать работу подразделений и служб, обеспечивающих производственную и техническую эксплуатацию машинотракторного парка (МТП). Чтобы успешно выполнять свои обязанности, специалист должен знать прогрессивные направления развития производства, владеть современными методами решения технических и других вопросов, уметь рационально организовать работу МТП с использованием новейших достижений науки и передового опыта.

Исследования  показывают,   что несоблюдение   планово предупредительной системы ТО и ТР  машин в значительной мере связано с низким уровнем руководства процессами использования  и  содержания  техники.  Это  проявляется  в  не достаточном уровне организации оперативного учета   наработки  по  каждой   машине,   отсутствии   планов — графиков, журналов учета ТО, слабом контроле использования работ.

Проведение ТО и ТР в полном объеме и с высоким качеством дает ощутимый экономический эффект. В результате значительно снижаются текущие затраты на ремонт техники, повышается коэффициент готовности МТП, сокращают сроки выполнения полевых механизированных работ.

1.1. Цели и задачи проектирования

Цель курсового проектирования — овладение методикой проектирования и получение навыков в области профессиональной деятельности выпускников: организации работ по реализации требований ПМ 03. Курсовое проектирование по  профессиональному модулю ПМ 03. «Техническое обслуживание и диагностирование сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» является завершающим этапом изучения дисциплины и ставит перед учащимися следующие основные задачи: закрепить и углубить теоретические знания; усвоить методику технологических расчетов, основ проектирования и организации производства; привить навыки пользования справочной литературой, стандартами, номограммами, сметными нормами, периодической и учебной литературой; подготовить учащихся к выполнению дипломных проектов.

1.2 Требования, предъявляемые к выполнению проектов

В курсовых проектах учащиеся должны учитывать необходимость: использования наиболее рациональных методов организации и управления производством по ТО и ремонту машин; механизации и автоматизации трудоемких производственных процессов; применение современной технологии ТО и ТР машин, а также высокопроизводительного технологического оборудования, инструмента и оснастки; улучшения условий труда для рабочих в соответствии с современными требованиями охраны труда; разработки необходимой технической документации на рабочем месте, способствующей интенсификации производства и росту производительности труда на проектируемом объекте.

Проекты должны выполняться с учетом запросов предприятий и имеющейся у них тематики рационализаторской работы, что существенно повышает ответственность учащихся за качество проектов.

Все расчеты в проекте выполняйте на основе прогрессивных нормативных данных.

1.3  Рекомендуемая тематика  курсовых  проектов

1.3.1. Организация  производственного   процесса в ЦРМ с разработкой участка (цеха)

(по указанию преподавателя)

1.3.2. Организация  производственного процесса центральной ремонтной мастерской  (ЦРМ)  хозяйства с разработкой технологии восстановления детали

1.3.3. Организация  производственного  процесса   пункта технического  обслуживания в условиях хозяйства с разработкой технологии технического диагностирования двигателя при ТО-3.

1.4. Объем и оформление проектов.

Курсовой проект состоит из задания, пояснительной записки и графической части. Пояснительная записка в объеме 25—30 листов машинописного текста выполняется на писчей бумаге формата А4 (297x210 мм). В отдельных случаях объем пояснительной записки курсового проекта, выполняемого по заданию предприятия, может достигать 30—35 листов формата А4.

Текст в пояснительной записке следует писать разборчиво, без сокращения слов (за исключением общепринятых сокращений) на одной стороне листа нелинованной бумаги с размерами шрифта не менее 2,5 мм. Цвет чернил — синий, черный, фиолетовый. Писать можно пастой или тушью. Каждый лист (страница) должен иметь поля слева — 20 мм, сверху, снизу и справа по 5 мм, внизу—штамп. Основная надпись (штамп) на первом и последующих листах пояснительной записки выполняется в соответствии с ГОСТ 2.104-68 (СТ СЭВ 140—74, СТ СЭВ 356—76.

Схемы, рисунки, графики и таблицы необходимо выполнять черной тушью или карандашом на листах писчей, черной или миллиметровой бумаги, которые также, вкладываются в пояснительную записку.

Формулы, коэффициенты, нормативные величины должны сопровождаться ссылкой на литературу, которая приводится в конце пояснительной записки (порядковый номер источника указывают в квадратных скобках [21]). После подстановки в формулу числовых величин ответ записывается без промежуточных решений и сокращений.       Материал в пояснительной записке размещают в следующем порядке: титульный лист (рис.1); задание на проектирование (рис.2); содержание пояснительной записки с основной надписью (штампом); введение; основная часть проекта; заключение; список использованной литературы; приложения.

Нумерация страниц сквозная (включая приложения). Первая страница записки — титульный лист, вторая — задание, третья — содержание со штампом и т.д.

Номер страницы проставляется в штампах с листа «Содержание» арабскими цифрами.

1.5. Организация курсового проектирования.

Руководит курсовым проектированием преподаватель соответствующей дисциплины, который перед началом выдает задание, разъясняет задачи проектирования, план и объем пояснительной записки и графической части проекта, сообщает примерное распределение времени на выполнение отдельных частей задания.

Курсовые проекты в установленный срок учащиеся сдают руководителю, который проверяет качество выполнения всех частей проекта и его соответствие объему, указанному в задании.

Окончательный прием выполненных проектов проводится в форме открытой защиты. Учащийся, получивший неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, получает другое задание и ему устанавливается новый срок для его выполнения.

Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по ПМ.03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов

Специальность 110809 «Механизация сельского хозяйства»

Тема проекта _________________________________________

________________________________________________

Выполнил _____________________ Группа М-4_ .

Принял ________________________________

Дата защиты _____________

Оценка __________________

201__

Рис.1. Образец оформления титульного листа.
Минусинский сельскохозяйственный колледж

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по учебной работе

____________    Гуменко И.В.

«____»_______________201___г.

Срок окончания проекта

«____»_______________201___г.

Задание № 1

для курсового проектирования

ПМ.03. ТО и диагностирование неисправностей СХМ и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.

студенту 5 курса группы М-51 __________________________________

Специальность:  110809  Механизация сельского хозяйства

Тема проекта:  Организация производственного процесса в ЦРМ с проектированием  кузнечного участка

Исходные данные к проекту

| Наименование машин | Марка | Количество | Плановая наработка на одну машину |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у. э. га | физ. га | тыс. км пробега |
| Трактор | К-701 | 52 | 3645 |  |  |
| Автомобиль | ГАЗ-52 | 20 |  |  | 40 |
| Комбайн | Енисей | 50 |  | 170 |  |

Содержание расчетно-пояснительной записки

Введение

1. Планирование ТО и ремонта машин

  - 1.1. Расчет количества ремонтов и технических обслуживаний машин.

  - 1.2. Расчет трудоемкости работ по проведению ТО и ремонта машин.

  - 1.3. Распределение ТО и ремонтов по месту их проведения.

2.  Проектирование производственного процесса в ЦРМ

2.1. Расчет трудоемкости ремонтных работ в ЦРМ.

2.2. Календарное планирование работ в ЦРМ.

  - 2.3 Распределение трудоемкости по видам работ.

2.4. Расчет параметров производственного процесса.

  - 2.5. Расчет штата работников  мастерской.

  - 3.   Проектирование кузнечного  участка

  - 3.1. Определение годовой трудоемкости работ.

  - 3.2. Определение числа производственных рабочих.

  - 3.3. Расчет и подбор необходимого оборудования.

  - 3.4. Расчет производственной площади участка.

4.   Охрана труда и природы

4.1. Мероприятия по охране труда и природы.

4.2. Расчет освещения цеха.

4.3. Расчет  вентиляции цеха.

5.    Экономическая часть

5.1. Определение себестоимости ТР трактора.

Заключение

Графическая часть.

Лист 1(А2)  График загрузки мастерской.

Лист 2(А2)  Планировка цеха.

Дата получения задания студентом  «____» _______ 201__ г.   ____________________

подпись

Преподаватель_____________                                       «_____»_______________201__г.

подпись

Рекомендуемая  литература:

- Бобриков Ф.А. Курсовое и дипломное проектирование. - М.: Колос, 1975.

- Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяйства. - М.:  Агропромиздат, 1991.

- Ульман И.Е. ТО и ремонт машин в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1990.

Рис.2. Образец задания.

II. Методика   выполнения

Введение

Введение должно отражать основные задачи АПК перспективы и вытекающие из них главные направления развития системы технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка, призванные обеспечить его высокую техническую готовность. Во введении надо мотивировать необходимость модернизации рассматриваемого объекта ПТО или указать возможные пути его создания, указать цели и задачи проектирования.

Объем введения не должен превышать двух страниц.

1. Планирование ТО и ремонта машин

1.1. Расчет количества ремонтов и технических обслуживаний машин.[4]

Цель расчета заключается в выявлении объема работ по техническому обслуживанию и ремонту машин в хозяйстве, в составлении плана ТО и ремонта машин.

Исходными  материалами для расчета  являются   данные последнего года деятельности хозяйства: ожидаемое наличие машин; годовая наработка машин; периодичность  ремонтов  и  технических  обслуживаний  машин.

Организация производственного процесса ТОР машин, как правило, начинается с планирования количества ремонтов и технических обслуживаний машин.

Годовое количество ремонтов и  технических обслуживаний может быть рассчитано по планируемой годовой нагрузке на машины (из задания), и установленным для них межремонтным срокам работы и периодичности технических обслуживаний.

    - Расчет количества ремонтов и ТО тракторов.

Плановое количество капитальных ремонтов Nк может быть рассчитано по плановой наработке Вг или по коэффициенту охвата капитальным ремонтом ηк. В курсовом проекте (далее – КП) расчет ведем по коэффициенту охвата:

Nк = n*ηк*Пз*Пв;                                                                     (1)

где  n  - число машин данной марки;

ηк - коэффициент охвата трактора капитальным ремонтом (табл.1);

Пз – поправочный коэффициент, учитывающий зональные условия эксплуатации (табл.2);

Пв - поправочный коэффициент, учитывающий возраст машин (табл.3).

При получении дробных значений от 0,85 и выше их округляют в большую сторону, а значения менее 0,85 отбрасывают.

Таблица 1. - Коэффициенты охвата тракторов капитальным ремонтом.

| Марка трактора | К-т охвата |  | Марка трактора | К-т охвата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-700А, К-701, К-701М | 0,08 |  | Т-4А | 0,09 |
| Т-150К | 0,07 |  | Т-150 | 0,08 |
| МТЗ-80, 82, 100, 102 | 0,03 |  | ДТ-175С, М | 0,08 |
| ЮМЗ-6 | 0,03 |  | ДТ-75М | 0,08 |
| Т-28ХЧМ | 0,06 |  | ДТ-75Н, Д, Т | 0,06 |
| Т-25А, Т-30А | 0,02 |  | Т-70С | 0,06 |
| Т-16М | 0,02 |  | Т-40М, АМ, ЛТЗ-55 | 0,03 |

Таблица 2. - Поправочные коэффициенты, учитывающие зональные условия эксплуатации (для Восточной Сибири).

| Район | Трактор | Зерноуборочный комбайн | Специальный комбайн |
| --- | --- | --- | --- |
| Восточно-Сибирский | 0,9 | 0,93 | 1,05 |

Таблица 3. – Поправочные коэффициенты, учитывающие возраст тракторов.

| Отношение возраста машин к их сроку службы | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,15 | 1,25 |

Плановое количество текущих ремонтов Nт определяют по формуле:

Nт = Вгч*n/Атч - Nк;                                                  (2)

где  Вгч - плановая годовая наработка на одну машину, мото-ч;

Aтч = 1920 мото – ч. - периодичность текущих  ремонтов.

Плановая годовая наработка на одну машину в мото-ч (Вгч) получается умножением годовой наработки в у.э.га Вг (задание) на к-т перевода К (табл.3)

Таблица 3. – Коэффициенты перевода у.э.га в мото-ч.

| Марка трактора | К-т перевода |  | Марка трактора | К-т перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-701 | 0,31 |  | Т-40М, АМ | 1,61 |
| К-700А | 0,38 |  | Т-25А | 2,63 |
| Т-150К | 0,50 |  | Т-16М | 3,70 |
| МТЗ-80, 82 | 1,15 |  | Т-4А | 0,61 |
| ЮМЗ-6 | 1,33 |  | ДТ-75М | 0,78 |

Периодичность ТО и ремонтов тракторов: Атч=1920 мото – ч; А3ч =1000 мото – ч;  А2ч = 500 мото – ч.; А1ч = 125 мото – ч.

Количество ТО каждого вида рассчитывают по следующим формулам:

N3 = Вгч*n/А3ч - Nк - Nт;                                                                                 (3)

N2 = Вгч*n/А2ч - Nк - Nт - N3;                                                                          (4)

N1 = Вгч*n/А1ч - Nк - Nт - N3 - N2;                                                                  (5)

Nсто = 2*n,                                                                                                           (6)

где А3ч, А2ч, А1ч  -  периодичность ТО-3, ТО-2, TO-1, мото – ч.

При получении дробных значений количества ТО дробную часть отбрасывают.

1.1.2. Расчет количества ТО и ремонтов комбайнов

Количество капитальных ремонтов:

Nк = n* ηк,                                                    (7)

где n - количество машин;

ηк = 0,15 – коэффициент охвата комбайнов  капитальным ремонтом;

Количество текущих ремонтов:

Nт = n*ηт,                                                          (8)

где ηт = 0,6 - коэффициент охвата комбайнов  текущим ремонтом.

При получении дробных значений от 0,85 и выше их округляют в большую сторону, а значения менее 0,85 отбрасывают.

Количество технических обслуживаний самоходных комбайнов:

N2 = Вгч*n/А2ч;                                                     (9)

N1 = Вгч*n/А1ч - N2;                                             (10)

Nпсто = n.                                                                 (11)

При получении дробных значений количества ТО дробную часть отбрасывают.

У прицепных комбайнов ТО–2 не проводится.

Плановая годовая наработка на одну машину в мото-ч (Вгч) определяется умножением плановой годовая наработка на одну машину в физических гектарах (Вг из задания) на   к-т перевода К (табл.4).

Периодичность технических обслуживаний комбайнов: А2ч = 240 мото – ч; А1ч = 60 мото – ч.

Таблица 4. – Коэффициенты К перевода физических гектаров в мото – ч.

| Марка | Енисей 1200 | КСК - 100 | КСС-2,6 | КС-1,8 | ККУ-2А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 0,86 | 0,75 | 1,5 | 1,8 | 6,0 |

1.1.3.  Расчет количества ТО и ремонтов автомобилей

Количество капитальных ремонтов:

Nк = n*ηк / Пз,                                                          (12)

где Пз = 0,9 – поправочный к-т к пробегу до КР (для холодного климатического района).

Таблица 5. - Коэффициенты охвата автомобилей  капитальным ремонтом (ηк).

| Марка | Камаз-5320 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-554 | ГАЗ-53А | ГАЗ-53Б | ГАЗ-52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ηк | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |

При получении дробных значений от 0,85 и выше их округляют в большую сторону, а значения менее 0,85 отбрасывают.

Плановое количество текущих ремонтов для автомобилей не определяется. Ремонт проводится по потребности.

Количество технических обслуживаний:

N2 = Lг*n / (L2*Пп) - Nк;                                          (13)

N1 = Lг*n / (L1*Пп) - Nк - N2;                                   (14)

Nсто = 2*n.                                                               (15)

где Lг – плановый годовой пробег на один автомобиль, км (из задания);

L2 = 10000 км – периодичность проведения ТО-2 для грузовых автомобилей;

L1 = 2500 км - периодичность проведения ТО-1;

Пп = 0,9 - поправочный к-т к периодичности ТО.

При получении дробных значений количества ТО дробную часть отбрасывают.

Результаты расчетов количества ТО и ремонтов сводят в таблицу 6 «План ТО и ремонта машин».

1.2.  Расчет трудоемкости ТО и ремонтов машин. [4]

Целью планирования  ремонтов и технических   обслуживаний   машин является определение суммарной годовой трудоемкости этих работ.

Суммарная трудоемкость определяется по трудоемкости одного ТО или ремонта или по удельной трудоемкости технических обслуживаний и ремонтов, отнесенной к 1000 у. э.га, 1000 мото-ч, 1000 км пробега или на один год эксплуатации машины.

1.2.1. Расчет трудоемкости ТО и ремонтов тракторов

Суммарная трудоемкость капитальных ремонтов определяется по трудоемкости

| Таблица 6. - План ТО и ремонта машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование машины | Марка | Количество | Плановая наработка | Вид ТОР | Количество ТОР | Трудоемкость одного ТОР | Удельная трудоемкость | Трудоемкость, чел.ч | Место выполнения |
| Трактор |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СТО |  |  |  |  |  |
| Автомобиль |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СТО |  |  |  |  |  |
| Комбайн |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПСТО |  |  |  |  |  |
| СХМ |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. РТП |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦРМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПТО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Маш. Двор |  |  |

Таблица 7. -  Трудоемкость ремонтно-обслуживающих воздействий.

| Вид машины | Марка | КР |  | ТР |  | ТО-3 | ТО-2 | ТО-1 | СТО (ПСТО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одного КР, чел.-ч | Удельная, чел.-ч в год | Удельная, чел.-ч: |  | Одного ТО, чел.-ч |  |  |  |
| Трактор | К-701 | 726 |  | 247,5 | На 1000 мото - ч | 23,9 | 10,5 | 3,87 | 16,8 |
|  | К-700А | 660 |  | 270 |  | 26,8 | 12,32 | 3,28 | 18,3 |
|  | Т-150К | 565 |  | 220 |  | 26.69 | 8,1 | 2,6 | 5,3 |
|  | МТЗ-80 | 311 |  | 100,1 |  | 15,62 | 5,2 | 2,01 | 3,5 |
|  | Т-4А | 523 |  | 246 |  | 24,42 | 7,05 | 4,14 | 7,8 |
|  | Т-150 | 568 |  | 228 |  | 26,8 | 8,9 | 2,5 | 5,8 |
|  | ДТ-75М | 369 |  | 192 |  | 13,63 | 6,69 | 2,98 | 11,3 |
| Комбайн | Енисей-1200 |  | 54 | 210 | На машину в год |  | 6.99 | 3,4 | 54 |
|  | КСК-100 |  | 64 | 200 |  |  | 7,2 | 2,7 | 45 |
|  | КС-1,8 |  | 11 | 34 |  |  |  | 2,3 | 14 |
|  | КСС-2,6 |  | 13 | 40 |  |  |  | 2,7 | 14 |
|  | ККУ-2А |  | 25 | 69 |  |  |  | 3.6 | 19 |
| Автомобиль | Камаз-5320 | 380 |  | 10,5 | На 1000 км |  | 18.9 | 4,4 | 3,8 |
|  | ЗИЛ-130 | 302 |  | 5,3 |  |  | 13,8 | 3,2 | 2,8 |
|  | ЗИЛ-554 | 310 |  | 6,1 |  |  | 15,9 | 3,7 | 3,5 |
|  | ГАЗ-53А | 249 |  | 5,9 |  |  | 11,8 | 2,8 | 2,4 |
|  | ГАЗ-53Б | 274 |  | 6.8 |  |  | 13,6 | 3.0 | 2,8 |
|  | ГАЗ-52-04 | 236 |  | 5,6 |  |  | 11,7 | 2,7 | 2,5 |

одного ремонта tк и количеству КР  Nк:

Тк = tк* Nк, чел.-ч,

где tк – трудоемкость одного КР, чел.-ч (табл. 7)

Nк  – количество КР.

Суммарная трудоемкость текущих ремонтов определяется по удельной трудоемкости на 1000 мото – ч:

Тт = Вг*n*tтуд  / 1000 чел.-ч ,

где  Вг – годовая наработка на один трактор, мото – ч;

n  - количество тракторов;

tтуд  - удельная трудоемкость текущих ремонтов на 1000 мото-ч (табл. 7).

Суммарная трудоемкость номерных и сезонных ТО определяется по трудоемкости одного ТО (табл. 7) и количеству ТО:

Т3 = t3* N3;

Т2 = t2* N2;

Т1 = t1* N1;

Тсто = tсто* Nсто.

1.2.2. Расчет трудоемкости ТО и ремонтов комбайнов

Суммарная трудоемкость капитальных и текущих ремонтов определяется по трудоемкости на один год эксплуатации комбайна (табл. 7):

Тк = tкгод*n*Пз;

Тт = tтгод*n*Пз,

где  Пз - коэффициент зональных условий (табл. 2).

Трудоемкость номерных и послесезонных ТО определяется по трудоемкости одного ТО (табл. 7) и количеству ТО:

Т2 = t2* N2;

Т1 = t1* N1;

Тпсто = tпсто* Nпсто.

1.2.3. Расчет трудоемкости ТО и ремонтов автомобилей

Суммарная трудоемкость капитальных ремонтов определяется по трудоемкости одного ремонта tк и количеству КР  Nк:

Тк = tк* Nк, чел.-ч,

где tк – трудоемкость одного КР, чел.-ч (табл. 7)

Nк  – количество КР.

Суммарная трудоемкость текущих ремонтов определяется по удельной трудоемкости на 1000 км пробега (табл. 7):

Тт = Lг*n*tтуд1000*Пт,

где Пт - коэффициент зональных условий к удельной трудоемкости ТР. Для холодного климатического района Пз = 1,2.

Трудоемкость номерных и сезонных ТО определяется по трудоемкости одного ТО (табл. 7) и количеству ТО:

Т2 = t2* N2;

Т1 = t1* N1;

Тсто = tсто* Nсто.

1.2.4. Расчет трудоемкости ремонтов СХМ. [5]

В сельскохозяйственных предприятиях зернового направления количеству и составу тракторного парка соответствует вполне определенный состав сельскохозяйственных машин. Причем загрузка СХМ пропорциональна загрузке тракторов. Поэтому суммарную трудоемкость текущих ремонтов СХМ можно принять равной 40% от суммарной трудоемкости всех ТО и ремонтов тракторов.

Результаты расчетов трудоемкости ТО и ремонтов сводят в таблицу 6 «План ТО и ремонта машин».

1.3. Распределение ТО и ремонтов по месту их проведения

Объекты ремонтно-технической базы для проведения ТО и ремонта машинно-тракторного парка (далее – МТП):

- пункты технического обслуживания отделений хозяйства (ПТО);

- машинный двор (МД);

- пост ТО и диагностики в центральной ремонтной мастерской хозяйства;

- центральная ремонтная мастерская хозяйства (ЦРМ);

- специализированные ремонтно-технические предприятия (РТП).

При составлении плана ТО и ремонта машин в курсовом проекте можно предложить следующее распределение работ по месту их проведения:

- ПТО: ТО-1, ТО-2 и СТО тракторов; ТО-1 комбайнов; ТО-1 и СТО автомобилей;

- МД: ПСТО комбайнов и СХМ;

- пост ТО: ТО-3 тракторов; ТО-2 комбайнов и автомобилей;

- ЦРМ: ТР всех машин;

- РТП: КР всех машин.

2. Проектирование производственного процесса в ЦРМ

Проектирование производственного процесса в ЦРМ сводится к составлению плана ремонтных работ, распределению трудоемкости работ по видам и по участкам ЦРМ, расчету параметров производственного процесса, расчету штата работников  мастерской.

Форма плана ремонтных работ ЦРМ представлена на таблице 8.

Таблица 8. – План ремонтных работ ЦРМ

| № п/п | Вид работ | Трудоемкость, чел.ч | в т.ч по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | ТР тракторов |  |  |  |  |  |
| 2 | ТР комбайнов |  |  |  |  |  |
| 3 | ТР автомобилей |  |  |  |  |  |
| 4 | ТР СХМ (40% от ТОР тракторов) |  |  |  |  |  |
| 5 | ТО-3 тракторов |  |  |  |  |  |
| 6 | ТО-2 автомобилей |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление деталей (4% от трудоемкости основных работ) |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт оборудования (6% от трудоемкости основных работ) |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие работы (10% от трудоемкости работ на ПТО и МД) |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |

2.1. Расчет трудоемкости ремонтных работ в ЦРМ

Ремонтные работы условно подразделяются на основные (п.п. 1 -6) и дополнительные (п.п. 7 – 9) таблицы 8.

Трудоемкость основных работ берется из плана ТО и ремонта машин (табл. 6).

Трудоемкость дополнительных работ принимается в процентах от трудоемкости основных работ или от трудоемкости работ на ПТО и машинных дворах (табл.6).

2.2. Календарное планирование работ в ЦРМ

Весь объем работ, запланированных к исполнению в ЦРМ, распределяется по кварталам года с учетом следующих требований:

- Распределять работы по кварталам необходимо с учетом занятости машин на с/х  работах.

- Мастерская должна быть загружена более или менее равномерно в течение года. В связи с этим дополнительные работы следует выполнять в те кварталы, в которые ЦРМ недогружена основными работами.

- Ремонт тракторов желательно проводить в осеннее - зимний период с учетом их загруженности на  с/х  работах (табл. 9):

Таблица 9. – Распределение объемов тракторных работ по кварталам года, %.

| Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % от года | 10,2 | 36,3 | 31,0 | 22,5 |

- Ремонт комбайнов и СХМ, высшее ТО комбайнов  рекомендуется проводить по окончании полевых работ.

- Трудоемкость ремонта автомобилей можно распределить следующим образом: 60 – 70% - на осеннее – зимний и 30 – 40% на весеннее – летний периоды.

- Трудоемкость ТО тракторов распределяется пропорционально таблице 9. Трудоемкость ТО автомобилей распределяется следующим образом: 30 – 40% на осеннее – зимний, и 60 – 70% - на весеннее – летний периоды.

Для обеспечения наглядности плана ремонтных работ, а также для осуществления руководства ходом его выполнения строится график загрузки мастерской (рис. 3). По оси ординат в масштабе откладывается квартальная трудоемкость по каждому виду работ (табл. 8, графы 4, 5, 6, 7), по оси абсцисс – время в кварталах. Виды работ обозначаются кружком, в котором указывается номер вида работ из таблицы 8 и его квартальная трудоемкость.

  - 2.3 Распределение трудоемкости по видам работ

Общую трудоемкость работ в ЦРМ распределяют по участкам. Это распределение необходимо для расчета производственных участков (количество рабочих на участке, производственная площадь участка и т.д.). Трудоемкость данного вида работ определяется по процентному соотношению видов работ к общей трудоемкости данного вида ремонта или технического обслуживания:

Тв = 0,01 * Тр * Хв

где Тв  -  трудоемкость данного вида работ на участке, чел.-ч;

Тр – общая трудоемкость работ текущих ремонтов или технических обслуживаний машин, чел.-ч. (табл. 8);

Хв - процент данного вида работ  (табл. 10).

Рис. 3. Пример построения графика загрузки мастерской.

Таблица 10. - Примерное распределение трудоемкости по видам работ, %.

| Виды работ | Трудоемкость работ по участкам мастерских % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборочно-моечный | Дефектовки и комплектовки | Ремонт двигателей | Испытательный (Обкаточный) | Медницко-жестяницкий | Ремонт электрооборудования | Ремонт топливной аппаратуры | Ремонт монтажный (с окраской) | Ремонт С/Х машин | Столярно-обойный | Кузнечный | Сварочный | Слесарные работы | Станочные работы |
| 1. Ремонт тракторов | 14.7 | 4.2 | 11.3 | 3.3 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 33.7 | ---- | 1.4 | 4.5 | 2.5 | ---- | 10.9 |
| 2. Ремонт автомобилей | 12.2 | 2.2 | 12.2 | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 33.2 | ---- | 10.0 | 2.6 | 3.0 | ---- | 9.3 |
| 3. Ремонт комбайнов самоходных | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 3.3 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 34.3 | 7.5 | 5.0 | 2.0 | 2.4 | ---- | 8.0 |
| 4. Ремонт комбайнов специальных | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.0 | ---- | 3.0 | 4.0 | ---- | 9.0 |
| 5. Ремонт СХМ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.5 | ---- | 10.5 | 7.0 | ---- | 9.0 |
| 6. ТО-3 тракторов и ТО-2 автомобилей | 3.0 | ---- | 5.0 | ---- | ---- | 5.0 | 5.0 | 82 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 7. Ремонт оборудования приспособлений и инструмента | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0 | 1.0 | ---- | ---- | ---- | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 68.0 | 20.0 |
| 8. Восстановление и изготовление деталей | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 80.0 |
| 9. ТО и ремонт оборудования животноводческих ферм | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
| 10. Прочие работы | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0 | 8.0 | ---- | ---- | ---- | 10.0 | 25.0 | 22.0 | 30.2 |

Расчет трудоемкости работ на участках производится в табличной форме по образцу таблицы 11. Графа «Виды работ» заполняется из плана ремонтных работ (табл. 8). Графы участков делятся на два столбца каждая. В одном проставляется процентное распределение работ из таблицы 10, в другом – трудоемкость в чел. - ч. Последняя строка таблицы – «итого», в которой проставляется общая трудоемкость по каждому участку.

2.4. Расчет параметров производственного процесса

Параметры производственного процесса мастерской (такт производства, продолжительность ремонтного цикла, фронт ремонта) обусловлены режимом работы предприятия. Режим работы предприятия определяется числом рабочих дней в неделю, продолжительностью смены, числом смен в сутки.

При курсовом проектировании принимаем пятидневную рабочую неделю в одну смену с  продолжительностью смены tсм = 8 ч (для участков с вредными условиями труда            tсм = 7 ч).

Исходя из принятого режима работы предприятия можно определить годовые или квартальные фонды времени предприятия в целом, цеха, оборудования или рабочего.

Фондом времени называют время в часах, в течение которого могут работать предприятие, цех, оборудование или рабочий.

Различают номинальный (для предприятия, цеха) и действительный (для оборудования или рабочего) фонды времени.

Номинальный фонд времени:

Фн = (dк – dв – dп)* tсм - dпп = (365 – 104 – 10) * 8 – 8 = 2000 ч,

где  dк =365дней - число календарных дней в году;

dв = 104, dп = 10, dпп =8 – соответственно число выходных, праздничных, и  предпраздничных дней.

Для участков с вредными условиями труда (аккумуляторщики, газосварщики, медники, гальваники и др.) номинальный фонд времени:

Фн = (365 – 104 – 10) * 7 – 8 = 1749 ч.

Действительный фонд времени рабочего:

Фдр = (Фн – dо * tсм) * ηр , ч,

где  dо – продолжительность отпуска. Для кузнецов, сварщиков, медников, аккумуляторщиков и маляров dо = 24, для мойщиков, вулканизаторов, гальваников и испытателей двигателей dо = 18 и для остальных рабочих dо = 15.

ηр = 0,96 – коэффициент выхода рабочего на работу.

Такт производства τ можно определить по количеству приведенных ремонтов. За приведенный примем текущий ремонт трактора. Количество приведенных ремонтов определяется делением общей трудоемкости ремонтных работ в мастерской (табл. 8, графа 3, всего) на  трудоемкость одного ТР трактора:

Nпр = Тобщ / tт .

Трудоемкость одного ТР трактора tт :

tт = Тт / Nт , чел.-ч,

| Таблица 11. - Распределение трудоемкости по видам работ | Трудоемкость работ по участкам мастерских | Станочные работы | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Слесарные работы | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Сварочный | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Кузнечный | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Столярно-обойный | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Ремонт С/Х машин | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Ремонтно- монтажный | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Ремонт топливной аппаратуры | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Ремонт электрооборудования | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Медницко-жестяницкий | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Испытательный | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Ремонт двигателей | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Дефектации и комплектовки | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Разборочно-моечный | Чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Виды работ |  |  | ТР тракторов | ТР автомобил | ТР комб. самоходн. | ТР спец. комбайн | ТР СХМ | ТО-3 тркт. | ТО-2 авт | Рем. оборудов | Восстанов деталей | Прочие работы | Итого |

где  Тт – трудоемкость ТР тракторов (табл. 6, графа 9);

Nт – количество ТР тракторов (табл. 6, графа 6).

Тогда такт производства:

τ = Фн / Nпр , ч.

Продолжительность ремонтного цикла tр (продолжительность пребывания машины в текущем ремонте) принимаем:

- К–700А, К-701, Т-150, Т-150К, Т-4А _________ 84 ч;

- ДТ-75М _________________________________ 70 ч;

- МТЗ ____________________________________ 49 ч;

Фронт ремонта f – количество машин, одновременно находящихся в мастерской:

f = tр / τ.

  - 2.5. Расчет штата работников  мастерской

Списочное количество производственных рабочих мастерской:

Рсп = Тобщ / Фдр ,

где  Тобщ - общая трудоемкость ремонтных работ в мастерской (табл. 8, графа 3, всего);

Фдр - действительный фонд времени рабочего.

Количество вспомогательных рабочих принимается равным 12 – 14% от количества производственных рабочих:  Рв = (0,12 – 0,14) Рсп .

Количество ИТР – 8 – 10% от суммы производственных и вспомогательных рабочих:  РИТР = (0,08 – 0,10)(Рсп + Рв).

Количество служащих: Рс = (0,02 – 0,03)(Рсп + Рв).

Количество младшего обслуживающего персонала: РМОП = (0,02 – 0,03)(Рсп + Рв).

3. Проектирование участка мастерской

  - 3.1. Определение  годовой трудоемкости работ

Годовая трудоемкость работ на участке принимается по таблице 11. В случае объединенного участка (например, «слесарно-механический») трудоемкость слесарных и станочных работ суммируется.

3.2. Определение числа производственных рабочих

Явочное количество производственных рабочих на участке:

Ря = Ту / Фн ,

где  Ту - годовая трудоемкость работ на участке, чел.-ч;

Фн - номинальный фонд времени участка, ч.

Списочное количество производственных рабочих на участке:

Рсп = Ту / Фдр ,

где  Фдр - действительный фонд времени рабочего на участке.

3.3. Расчет и подбор оборудования участка

Номенклатура технологического оборудования должна подбираться по потребности технологического процесса ремонта, количество – по объему выполняемых работ.

В связи с разномарочностью ремонтируемых машин и сравнительно небольших объемах работ подбор оборудования по технологической необходимости не всегда экономически целесообразен. Поэтому состав и количество оборудования рекомендуется принимать по типовому проекту ЦРМ в зависимости от количества тракторов в хозяйстве. Типовые проекты ЦРМ разработаны для хозяйств с количеством 25, 50, 75, 100, 150 и 200 физических тракторов. Обычно количество физических тракторов в хозяйстве примерно совпадает с количеством эталонных тракторов. Поэтому при курсовом проектировании необходимо физические тракторы перевести в эталонные и по их количеству подобрать типовой проект ЦРМ.

Пример. Количество тракторов К-701 по заданию – 50 шт. Подобрать типовой проект ЦРМ.

Решение: Количество тракторов в пересчете на эталонные:

nэ = n * К = 50 * 2,7 = 135,

где  n = 50 - количество физических тракторов;

К = 2,7 – коэффициент перевода физических тракторов К-701 в эталонные.

Имеются типовые проекты на 100 и 150 тракторов. С учетом перспективы развития хозяйства принимаем типовой проект ЦРМ на 150 тракторов.

Коэффициенты перевода физических тракторов в эталонные приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| Марка трактора | К-т перевода |  | Марка трактора | К-т перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-701 | 2,7 |  | Т-4А | 1,45 |
| К-700А | 2,3 |  | ДТ-75М | 1,1 |
| Т-150К | 1,65 |  | МТЗ-80 | 0,73 |
| Т-150 | 1,65 |  | ЮМЗ-6А | 0,6 |

Табель оборудования ЦРМ хозяйства представлен в таблице 13. Размещение оборудования показано на рисунке 4.

Таблица 13. – Основное оборудования ЦРМ хозяйства.

| № п/п | Наименование | Марка | Габариты |  | Кол. обор. ЦРМ с парком тракт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дл. | шир. | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Металлорежущее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Токарно-винторезныый | 1М63Б | 3550 | 1690 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Токарно-винторезныый | 16К20 | 3080 | 1560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Токарно-комбинированный | 1Е95 | 3000 | 1255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Фрезерный | 6Р81Ш | 2300 | 1950 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Вертикально-сверлильный | 2Н135 | 1240 | 810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Радиально-сверлильный | 2Е52 | 1770 | 740 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Настольно-сверлильный | 2М112 | 700 | 460 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | Обдирочно-шлифовальный | 3Е634 | 1000 | 665 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Точильно-шлифовальный | 3К631 | 600 | 350 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | Электросверлилка | ИЭ-1013 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Электрошлиф. машинка | ИЭ-8201 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Кузнечно-прессовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Молот пневматический | М4129А | 1375 | 805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Горн кузнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - на один огонь | 5903-26 | 1100 | 1000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 14 | - на два огня | ГО-3336 | 2280 | 1200 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Наковальня двурогая | - | 600 | 150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Тиски стуловые № 3 | - | 320 | 240 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Электроножницы | ИЭ-5402 | 270 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Пресс-ножницы комбинирован | Н513 | 1000 | 250 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 19 | Ножницы рычажные | Н970 | 480 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Вентилятор кузнечный | ОКС-3361 | 500 | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Пресс гидравлический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - на 10 тс | П6022 | 600 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | - на 40 тс | ОКС-1671 | 1500 | 640 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Пресс реечный ручной на 3 тс | ОКС-918 | 450 | 370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Пресс пневматический | Р304 | 600 | 400 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Трансформатор сварочный | ТДМ-317 | 600 | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Преобразователь сварочный | ПД-305У2 | 1200 | 580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27,28 | Генератор ацетиленовый | АСП-1,25 | 380 | 400 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Моечное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Очиститель пароводоструйный | ОМ-3360 | 1400 | 830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Машина камерная для очистки | ОМ-1366Г | 4200 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Ванна моечная на 150 л | ОМ-1316 | 1250 | 620 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 34 | Установка для промывки системы смазки | ОМ-2871 | 2225 | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольно-диагностическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Комплект диагностич. средств | КИ-13919 | Занимаемая площадь – 10м2 |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35а | Комплект мастера-наладчика | ОРГ 4999 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - шкаф | ОРГ-4991 | 900 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | - верстак | ОРГ-4968 | 1100 | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | - приставка | - | 900 | 950 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Стенд обкаточно-тормозной | КИ-5543 | 3630 | 2400 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Стенд для испытания ТНВД | КИ-22205 | 1365 | 800 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Стенд для испыт. эл.оборудов. | КИ-968М | 1065 | 865 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Стенд для испыт. масл. насосов | КИ-5278 | 1000 | 800 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Ремонтно-технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Стенд для разборки ДВС | ОПТ-5557 | 1500 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Стенд для разборки КПП | ОПР-4526 | 1300 | 490 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Стенд для разборки кареток | ОПР-1402 | 1900 | 1350 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Стенд для разборки сошников | ТТ-840-6 | 1000 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Стенд для ремонта барабанов | - | 1700 | 739 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Станок для притирки клапанов | ОПР-1841 | 1840 | 840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Станок для шлифовки фасок | ОПР-823 | 936 | 600 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Компрессор | М-125-2В | 1800 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Станок для намотки катушек | - | 920 | 765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Электровулканизатор | 6141 | 350 | 320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Установка для заправки и смазк | ОЗ-4967 | 3667 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Кран подвесной 3,2 тс |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | Таль электрическая 3,2 тс |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Оргоснастка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Тумбочка для инструмента |  | 665 | 551 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Верстак слесарный |  | 1250 | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Подставка |  | 820 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ларь для инструмента |  | 1000 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ящик для угля |  | 1000 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Ванна |  | 1142 | 615 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Стол |  | 1200 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Тележка |  | 1750 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Шкаф |  | 800 | 430 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Стеллаж |  | 1500 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Вешалка для камер |  | 1500 | 450 |  |  |  |  |  |  |

Перечень оборудования для проектируемого участка необходимо принять по

таблице 14 с учетом количества, указанного в таблице 13 (в зависимости от парка тракторов).

На основании принятого оборудования составляется ведомость:

Таблица __. – Ведомость оборудования _____________ участка.

| № п/п | Наименование | Марка | Габариты (дл. * шир.) | К-во | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. обор. | всего |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | х | х | х | х |  |

Рис. 4. Планировка ЦРМ хозяйства на 75 тракторов.

I – участок наружной мойки и разборки машин; II – участок ТО и диагностирования машин;  III – разборочно-моечный и дефектовочный участок;  IV – ремонтно-монтажный участок;  V – участок ремонта двигателей;  VI – участок испытания ДВС;  VII – участок заправки и обкатки машин;  VIII – участок ремонта электрооборудования;  IX – участок пропитки обмоток;  X – участок сушки обмоток;  XI – кислотная;  XII – аккумуляторная;  XIII – вулканизационный участок;  XIV – медницко-жестяницкий участок;  XV – участок ремонта топливной аппаратуры;  XVI – склад запчастей;  XVII – ЦРК;  XVIII – слесарно-механический участок;  XIX – участок ремонта СХМ;  XX – сварочный участок;  XXI – кузнечный участок;  XXII – вентиляционная камера.  (Наименование позиций оборудования обозначено в соответствии с порядковым номером в таблице 13).

Таблица 14. – Спецификация оборудования ЦРМ на 75 тракторов.

Продолжение таблицы 14.

Продолжение таблицы 14.

Продолжение таблицы 14.

Продолжение таблицы 14.

Продолжение таблицы 14.

Продолжение таблицы 14.

Продолжение таблицы 14.

Продолжение таблицы 14.

3.4. Расчет производственной площади участка.

Расчет производственных площадей выполняется как при проектировании новых участков, так и при перепланировке действующих.

Площади участков можно определять следующими способами:

1. По числу рабочих мест.

Fn = f  *  m    ;

где m - число рабочих мест;

f - удельная площадь на одно рабочее место, м2.

2. По числу производственных рабочих:

Fn = Po * Fp  ;

где   Ро  -  количество производственных рабочих;

Fp - удельная площадь на одного   производственного рабочего, м2.

3.  По площади занимаемой оборудованием, с учетом переходного коэффициента:

Fn = (Fo + n Fм) * σ   ;

где Fo — площадь, занимаемая оборудованием  (принимается из ведомости оборудования), м2;

n – количество машин на участке;

Fм - площадь, занимаемая ремонтируемой машиной, м2

σ — переходной коэффициент.

Последний способ является более точным и используется при выполнении курсового проекта.

Площадь, занимаемая ремонтируемой машиной, учитывается при расчете участков:

- наружной мойки;

- разборочно-моечного;

- ремонтно-монтажного;

- заправки и обкатки машин;

- ТО и диагностирования машин.

Количество ремонтируемых машин, одновременно находящихся на участке, определяется по фронту ремонта (см. параметры производственного процесса).

Площади, занимаемые ремонтируемыми машинами приведены в табл. 15.

Таблица 15.

| Марка | Габариты, мм | Fм, м2 |  | Марка | Габариты, мм | Fм, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-80 | 3815*1970 | 7,52 |  | ДТ-75М | 4675*1740 | 8,13 |
| Т-150К | 5795*2220 | 12,86 |  | Т-150 | 4750*1850 | 8,79 |
| К-700А | 7235*2530 | 18,30 |  | Т-4А | 4505*1952 | 8,79 |
| К-791 | 7400*2850 | 21,09 |  |  |  |  |

Значения переходного коэффициента приведены в таблице 16.

Таблица 16. - Значения переходного коэффициента для участков.

| Участок | σ |  | Участок | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО и диагностирования | 4,0-4,5 |  | Топливный цех | 4,0-4,5 |
| Разборочно-моечный | 3,5-4,0 |  | Ремонтно-монтажный | 4,0-4,5 |
| Мотороремонтный | 4,0-4,5 |  | Кузнечно-сварочный | 5,0-5,5 |
| Обкатки ДВС | 4,0-4,5 |  | Слесарно-механический | 3,0-3,5 |
| Электроцех | 3,5-4,0 |  | По ремонту СХМ | 4,0-4,5 |

3.5. Планировка участка.

При расстановке оборудования необходимо учитывать следующие требования техники безопасности:

- Расстояние от стены до задней стенки станка  или до боковой стороны станка при его установке перпендикулярно стене должно быть не менее 0,5 м.

- Расстояние от колонны — не менее 0,4 м.

- Расстояние от станка до стены при нахождении     рабочего между станком и стеной — не менее 1 м.

- Расстояние между станками, расположенными один к другому передними сторонами — не менее 1,5 м.

- Расстояние  между станками,  расположенными   тыльными сторонами друг к другу — не менее 0,3 м.

- Расстояние между станками, расположенными в одном ряду — не менее 0,3 м.

- Проходы между верстаками и другим оборудованием — около 1.5 м [1].

- Шкафы, стеллажи, верстаки, столы, оборудование, не требующее обслуживания с тыльной стороны, можно устанавливать к стене с минимальным зазором.

При планировке участка учитываются строительные нормы:

- ширина участков – 6 м, разборочно-моечного и ремонтно-монтажного – 12 м (по осевым линиям). При этом просвет между стенами составит соответственно а=5,6 и 11,6 м ;

- длина участка (просвет между стенами) определяется расчетом по площади участка:

в = Fn / а

- наружные стены выполняются в два кирпича (0,52 м), внутренние капитальные – в полтора кирпича (0,38 м), перегородки – в полкирпича (0, 13 м);

- наиболее применяемая ширина окна 1,92 м, ворот - 5 м, дверей – 0,9, 1,1, 1,5 м в зависимости от назначения цеха;

- кузнечный, сварочный, медницкий, испытательный участки отделяются огнестойкими стенами.

Оборудование на планировке показывают условными обозначениями в масштабе 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75 и др.  Масштаб выбирают таким образом, чтобы изображение занимало не менее 80% поля формата.

Место нахождения рабочего во время работы обозначается кружком, затемненным на половину (в масштабе, исходя из размера круга диаметром 500 мм). Незатемненная часть должна быть обращена в сторону станка.

Пример выполнения планировки участка показан на рисунке 5.

Рис. 5. Планировка участка.

Планировка участка выполняется в графической части проекта на формате А2.

4. Охрана труда и природы

4.1. Мероприятия по охране труда и природы.

В этой части проекта необходимо оценить производственный процесс на участке с точки зрения травмоопасности, пожароопасности, санитарно-гигиенических условий труда, выделения вредностей в окружающую среду. На основе этого анализа разрабатываются мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предотвращению и ликвидации возгораний, предотвращению загрязнения окружающей среды.

4.2. Расчет освещения цеха.

Расчет естественного освещения сводится к определению числа окон при боковом   освещении и фрамуг при верхнем освещении.

Световая площадь оконных (световых) проемов участка Foк  определяется по формуле:

Fок = Fn  * a  ;

где Fn  — площадь пола участка, м2;

а — световой коэффициент (а = 0,25...0,35).

Расчет искусственного освещения заключается в определении общей световой мощности участка, выборе типа светильника и расчете количества светильников.

Общая световая мощность Рсв определяется из выражения:

Pсв = R * Fn,

где Рсв  — световая мощность, Вт;

R   —  удельная световая мощность, Вт/м2 (R = 15...20 Вт на 1 м2 пола);

Fn  — площадь пола участка, м2.

Выбрав тип светильника, исходя из производственных условий, определяют количество светильников nсв:

nсв  =

где ρ - мощность одного светильника, Вт.

4.3. Расчет вентиляции цеха.

При расчете искусственной вентиляции определяют необходимый воздухообмен, подбирают вентилятор и электродвигатель.

В зависимости от характера производственного процесса выбирают вид вентиляции, которая может быть общеобменной или местной. Исходя из объема помещения и кратности обмена воздуха, определяют производительность вентиляции Wв:

Wв = Vyч * К, м3/ч,

где Vyч — объем участка, м3. При расчете объема принять высоту помещений h=4,2 м, в центральном пролете мастерской h=8,4 м;

K   — кратность обмена воздуха, ч-1.

Для различных отделений кратность обмена воздуха может быть принята по таблице 17. При кратности менее трех искусственную вентиляцию не проектируют.

Таблица 17. - Кратность обмена воздуха.

| Участок | К |  | Участок | К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО и диагностирования | 4-6 |  | Обкаточный | 4-6 |
| Кузнечный | 4-6 |  | Разборочно-моечный | 4 |
| Сварочный | 4-6 |  | Ремонта электрооборудования | 3-4 |
| Топливный | 4 |  | Гальванический | 6-8 |

По требуемой производительности вентиляции Wв подбирают тип вентилятора, определяют его производительность Qв, напор Нв, КПД вентилятора ηв (табл. 18).

Таблица 18. – Техническая характеристика центробежного вентилятора ЭВД №2.

| n, об/мин | Qв, м3/ч | Нв, Па | ηв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 200 | 250 | 0,35 |
|  | 300 | 250 | 0,45 |
|  | 400 | 250 | 0,48 |
|  | 500 | 250 | 0,52 |
|  | 600 | 250 | 0,54 |
|  | 700 | 250 | 0,56 |
|  | 800 | 230 | 0,50 |
|  | 900 | 210 | 0,48 |

Определяют требуемую мощность Nв (кВт) на валу электродвигателя для привода вентилятора:

Nв =  , кВт;

где Qв —  производительность  одного  вентилятора,  м3/ч;

Нв  — напор вентилятора, Па;

Кз  —  коэффициент запаса  (для  осевых  вентиляторов  Кз  =  1,1,

для центробежных — Кз  = 1,3);

ηв  — КПД вентилятора;

ηп  — КПД передачи  (ηп  = 0,95   при   клиноременной

передаче).

По мощности и частоте вращения подбирается двигатель для привода вентилятора.

Таблица 19. – Технические данные электродвигателей.

| Тип двигателя | Частота вращения n | Мощность Nдв, кВт |
| --- | --- | --- |
| 4А63А4 | 1500 | 0,25 |
| 4А71А4 |  | 0,55 |
| 4А71В4 |  | 0,75 |
| 4А80А4 |  | 1,1 |
| 4А80В4 |  | 1,5 |

5.   Экономическая часть

Внутрихозяйственная себестоимость  ТО или ремонта машины:

С = ЗПо + ЗПд + Нсф + Мр + Рт + Рэ + Зч + Зст + Нрн ;

где ЗПо – основная заработная плата производственных рабочих, руб.;

ЗПд – дополнительная зарплата (отпускные, сверхурочные, за стаж), руб.;

ЗПд = 0,15 ЗПо

Нсф – отчисления в социальные фонды;

Нсф = 0,262 (ЗПо + ЗПд), руб.

Мр – затраты на ремонтные материалы, руб. (табл. 21);

Рэ – затраты на технологическую электроэнергию;

Зч – стоимость запасных частей, (табл. 21);

Зст – затраты на сторонние заказы. (табл. 21);

Нрн – общепроизводственные накладные расходы.

Нрн = 0,17 (Зпо + Зпд + Нсф)

Основная заработная плата производственных рабочих определяется по средней тарифной ставке при выполнении ТО  СЧср и трудоемкости ТО или ремонта Т с учетом доплат за качество, классность, премиальных и др. (К = 1,4) и районного коэффициента (Кр = 1,6):

ЗПо  = СЧср * Т * К * Кр, руб.

Тарифные ставки на ремонтные работы приведены в таблице 20:

Таблица 20. – Тарифные ставки на ремонтные работы, руб / ч.

| Разряд работы, К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифная ставка, Сч | 27,6 | 30,0 | 33,2 | 37,4 | 42,8 | 40,8 |

В таблице 21 приведены средние разряды Кср, представляющие дробные числа. Поэтому средняя тарифная ставка СЧср, соответствующая дробному разряду Кср, определяется интерполяцией:

СЧср = СЧм + (СЧб - СЧм) * (Кср - Км), руб./ч

где  СЧм – меньшая тарифная ставка

СЧб – большая тарифная ставка

Кср – средний тарифный разряд

Км – меньший тарифный разряд

Затраты на технологическую электроэнергию Рэ определяется с учетом ее расхода на каждый чел-ч работы, выполненной в ЦРМ в количестве W = 4,25 кВт-ч/чел-ч.

Рэ = Цэ * W * Т, руб,

где  Цэ = 2,36 руб / кВт-ч – тариф на электроэнергию;

Т - трудоемкость ТО или ремонта, чел-ч.

Таблица 21. – Справочные данные к расчету себестоимости ремонтных работ.

| Марка машины | Вид ТОР | Средний разряд работ | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонтных материалов | запасных частей | сторонних работ |
| К-701 | ТР | 3,8 | 27200 | 225800 | 90000 |
|  | ТО-3 | 4,3 | 8311 |  |  |
|  | ТО-2 | 4,1 | 1915 |  |  |
|  | ТО-1 | 4,0 | 584 |  |  |
|  | СТО | 4,0 | 7904 |  |  |
| К-700А | ТР | 3,8 | 21127 | 175640 | 70000 |
|  | ТО-3 | 4,3 | 6464 |  |  |
|  | ТО-2 | 4,1 | 1489 |  |  |
|  | ТО-1 | 4,0 | 454 |  |  |
|  | СТО | 4,0 | 6147 |  |  |
| Т-150К | ТР | 3,8 | 16600 | 138000 | 55000 |
|  | ТО-3 | 4,3 | 5079 |  |  |
|  | ТО-2 | 4,1 | 1170 |  |  |
|  | ТО-1 | 4,0 | 357 |  |  |
|  | СТО | 4,0 | 4830 |  |  |
| Т-4А | ТР | 3,6 | 4877 | 36118 | 19245 |
|  | ТО-3 | 4,4 | 3487 |  |  |
|  | ТО-2 | 4,0 | 1335 |  |  |
|  | ТО-1 | 4,0 | 316 |  |  |
|  | СТО | 4,0 | 2940 |  |  |
| ДТ-75М | ТР | 3,6 | 3700 | 27400 | 14600 |
|  | ТО-3 | 4,4 | 2645 |  |  |
|  | ТО-2 | 4,0 | 1013 |  |  |
|  | ТО-1 | 4,0 | 240 |  |  |
|  | СТО | 4,0 | 2230 |  |  |
| МТЗ-80 | ТР | 3,3 | 3100 | 23200 | 12200 |
|  | ТО-3 | 4,3 | 990 |  |  |
|  | ТО-2 | 4,1 | 829 |  |  |
|  | ТО-1 | 4,0 | 105 |  |  |
|  | СТО | 4,0 | 1980 |  |  |
| Енисей | ТР | 2,7 | 6600 | 59400 | 26400 |
| КСК-100 | ТР | 2,6 | 4200 | 41700 | 15000 |
| КСС-2,6 | ТР | 2,6 | 6500 | 37000 | 11000 |
| ККУ-2А | ТР | 2,6 | 6900 | 75900 | 13800 |

Заключение

В заключении необходимо дать краткий обзор выполненной работы, отметить предложения автора по планированию и организации ТО и ремонта машин, проектированию ремонтного производства. Отметить эффективность предложений.

Литература

            - Ананьин и др. Диагностика и техническое обслуживание машин. – М.: «Академия», 2008.

            - Варнаков В.В. и др. Технический сервис машин сельскохозяйственного назначения. – М.: Колос, 2000.

            - Водолазов Н.К.  Курсовое и дипломное проектирование по механизации сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1991.

            - Курчаткин В.В.  Надежность и ремонт машин. - М.: Колос, 2000.

            - Комплексная система обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. – М.: ГОСНИТИ, 1985.

            - Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. – М.: Колос, 1997.

            - Селиванов А.И. Справочная книга по организации ремонта машин в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1976.

            - Смелов А.П. и др.  Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин. – М.: Колос, 1984.

            - Суслов В.И. Машинные дворы и мастерские колхозов и совхозов. – М.: Колос,1990.